EdgeFlow AI

Phương án phần cứng tối ưu chi phí cho vòng Bán kết VEDC 2026

| Đội thi | 31µF — Trường Đại học FPT TP.HCM (khu vực miền Nam, STT 8/12) |
| --- | --- |
| Đề tài | EdgeFlow AI: Hệ thống điều khiển đèn giao thông phân tán ứng dụng AI nhúng, tối ưu hoá dòng chảy giao thông dựa trên mô hình mạng lưới đồ thị đường phố có biên trọng số |
| Vòng Bán kết | 19–24/10/2026 · Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (227 Nguyễn Văn Cừ, TP.HCM) |
| Vòng Chung kết | 25/11/2026 (dự kiến) · Trường ĐH CNTT và Truyền thông Việt–Hàn (VKU), ĐH Đà Nẵng |
| Ngân sách | 5–7 triệu đồng (BTC hỗ trợ 2 triệu/đội có sản phẩm trình bày tại Bán kết) |
| Ngày lập | 29/07/2026 |

# 1. Những điều thể lệ VEDC 2026 thực sự yêu cầu

Đọc kỹ thể lệ chính thức, có 4 điểm quyết định lựa chọn phần cứng:

Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc — sản phẩm phải có:

- Ít nhất một loại cảm biến

- MCU hoặc FPGA/GPU

- Truyền dữ liệu qua Wi-Fi / ZigBee / LoRa / BLE hoặc tương đương, kết nối Internet hoặc Cloud

- Firmware + cloud/local server + dashboard hiển thị và điều khiển

Phần cứng được BTC liệt kê đích danh: "ESP32, STM32, Raspberry Pi, Arduino hoặc các mạch AI nhúng chuyên dụng như Jetson Nano, Google Coral, Intel NCS2". Raspberry Pi nằm ngay trong danh sách khuyến nghị — không hề bị trừ điểm so với Jetson.

Thang điểm Bán kết tập trung vào: mô hình hệ thống, nguyên lý hoạt động, bản vẽ mạch, thuật toán, kế hoạch hoàn thiện sản phẩm — không có tiêu chí nào chấm theo TOPS của chip.

Thang điểm Chung kết: sáng tạo & đột phá 20% · hoàn thiện kỹ thuật 25% · thực tiễn & ứng dụng mở rộng 20% · demo trực tiếp + UX/UI 20% · phản biện chuyên sâu 15%.

Kết luận: NVIDIA Jetson Orin Nano 40 TOPS trong đề xuất hiện tại là over-engineering. Tệ hơn, nó làm yếu mục "tính thực tiễn và ứng dụng mở rộng" (20% điểm Chung kết) — vì một hệ thống định giá khoảng 6,5 triệu đồng cho mỗi nút giao là không thể nhân bản ra 5.000 nút giao của TP.HCM.

# 2. Lỗi kiến trúc cần sửa (quan trọng hơn cả chuyện ngân sách)

Đề xuất hiện tại mô tả: mỗi nút giao gồm 1 Jetson Orin Nano + 1 camera. Điều này ngầm giả định mọi ngã tư đều có camera AI. Thực tế hạ tầng giao thông Việt Nam không như vậy: đại đa số nút giao chỉ có vòng từ (inductive loop detector) chôn dưới mặt đường; camera AI chỉ hiện diện ở số ít nút trọng điểm.

Đây chính là cơ hội biến ràng buộc ngân sách thành điểm mạnh học thuật.

## 2.1 Kiến trúc mới: mạng cảm biến dị thể (heterogeneous sensing graph)

+------------------------------+

|  LAPTOP  (IOC Dashboard)     |

|  Mosquitto MQTT + Web UI     |

+--------------+---------------+

| Wi-Fi / MQTT

+--------------+---------------+

|  NODE V  -  Vision Node (J1) |

|  Raspberry Pi 5 + 1 Camera   |

|  YOLO -> density p, speed v  |

|  -> flow q = p * v  (LWR)    |

|  RL agent (ONNX)             |

+----+---------+---------+-----+

|         |         |   ESP-NOW  (~2-4 ms)

+------------+         |         +------------+

v                      v                      v

+----------------+     +----------------+     +----------------+

| NODE A   (J2)  |     | NODE B   (J3)  |     | NODE C   (J4)  |

| ESP32          |     | ESP32          |     | ESP32          |

| 4x IR sensor   |     | 4x IR sensor   |     | 4x IR sensor   |

|   (= vong tu)  |     |   (= vong tu)  |     |   (= vong tu)  |

| 4x den LED     |     | 4x den LED     |     | 4x den LED     |

| RL policy      |     | RL policy      |     | RL policy      |

| (TFLite Micro) |     | (TFLite Micro) |     | (TFLite Micro) |

+----------------+     +----------------+     +----------------+

Node V (nút thị giác) — Raspberry Pi 5 + 1 camera gắn cao khoảng 50–60 cm, nhìn bird’s-eye xuống sa bàn. Chạy detection và tracking, ước lượng mật độ ρ và vận tốc trung bình v qua từng ROI hướng vào, tính lưu lượng q = ρ·v theo mô hình LWR.

Node A/B/C (nút cảm biến rời rạc) — ESP32, mỗi nút gắn 4 cảm biến hồng ngoại đặt chìm hoặc áp mặt đường sa bàn. Đếm xe vào/ra rồi suy ra chiều dài hàng đợi theo phương trình bảo toàn: Q(t+1) = Q(t) + n_in − n_out. Đây chính xác là nguyên lý vòng từ ngoài đời thực, không phải giải pháp chữa cháy.

Truyền tin: dùng ESP-NOW, không dùng Wi-Fi/MQTT giữa các nút. ESP-NOW là giao thức peer-to-peer trên tầng MAC 2.4 GHz, độ trễ khoảng 2–4 ms, không cần router trung gian. Đúng nghĩa Edge-to-Edge phi tập trung như đề xuất tuyên bố, và bảo vệ được con số "<10 ms" trong hồ sơ. Một ESP32 kiêm nhiệm vai trò gateway ESP-NOW ↔ MQTT để đẩy dữ liệu lên dashboard.

## 2.2 Vì sao cách này mạnh hơn phương án 4 Jetson + 4 camera trước hội đồng

| Luận điểm | Nội dung phản biện |
| --- | --- |
| Trung thực với hạ tầng thật | Mô hình hoá đúng thực tế: camera ở nút trọng điểm, loop detector ở nút thường. Phương án "camera khắp nơi" mới là phi thực tế. |
| Kinh tế triển khai | Nút thị giác khoảng 5 triệu, nút cảm biến khoảng 250 nghìn. Phủ 5.000 nút giao TP.HCM: kiến trúc dị thể rẻ hơn khoảng 20 lần so với dùng Jetson đồng loạt. Ăn trọn 20% điểm "ứng dụng mở rộng". |
| Chứng minh được điểm mới cốt lõi | Graph coordination và MARL được kiểm chứng bằng tin nhắn thật, cảm biến thật, độ trễ thật giữa 4 nút vật lý — không phải mô phỏng. |
| Tận dụng đúng 1 camera | Nếu dùng Camera Module 3 bản Wide 120° và treo đủ cao, một camera có thể phủ 2 ngã tư liền kề với 2 bộ ROI riêng biệt → có thị giác ở 2 nút mà vẫn chỉ dùng 1 camera. |

# 3. Vấn đề Hailo: câu trả lời thẳng

Hailo không vừa ngân sách 5–7 triệu nếu đội vẫn muốn nhiều nút vật lý. Và quan trọng hơn — nó gần như vô dụng cho bài toán này, vì 3 lý do kỹ thuật:

- Tần suất ra quyết định là 1 Hz, không phải 30 Hz. RL agent điều khiển đèn hành động trên cửa sổ tổng hợp khoảng 1 giây. Detection chạy 10 FPS đã là lấy mẫu dư. Hailo cho 60+ FPS, tức 50 FPS trong đó bị vứt đi.

- Đối tượng trên sa bàn là xe mô hình: kích thước lớn, tương phản cao, nền tĩnh, số lượng ít. YOLOv8n/YOLO11n ở 320×320 lượng tử hoá INT8 (NCNN) chạy khoảng 15–20 FPS trên CPU Pi 5 — thừa sức.

- Nút cổ chai thật nằm ở logic RL/graph, không ở throughput detection. Tiền đổ vào NPU không cải thiện thứ mà giám khảo chấm điểm.

Nếu vẫn muốn có "AI accelerator" để thuyết phục giám khảo, lựa chọn tốt hơn Hailo là Raspberry Pi AI Camera (Sony IMX500): NPU nằm ngay trên sensor, xuất thẳng bounding box qua CSI, tải CPU của Pi gần bằng 0%, và bản thân nó đã là camera nên thay luôn Camera Module 3. Giá 2.322.000₫ so với Hailo AI HAT+ 2.592.000₫ mà lại không cần mua camera riêng.

Khuyến nghị: Bán kết chạy Cấu hình A (không NPU). Nếu vào Chung kết mới nâng cấp lên IMX500 — lúc đó có thêm ngân sách và có luận điểm rất đẹp: "cùng một phần mềm, chỉ đổi backend inference". Đó chính là minh chứng cho tính module hoá của hệ thống.

# 4. Bảng vật tư (BOM) — Cấu hình A khuyến nghị · khoảng 6,9 triệu

## 4.1 Node V — Nút thị giác

| # | Hạng mục | SL | Đơn giá | Thành tiền | Nơi mua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Combo Raspberry Pi 5 RAM 4GB Basic Kit — gồm Pi 5 4GB + thẻ SanDisk 64GB + nguồn chính hãng 27W USB-C + vỏ ABS + tản nhiệt kèm quạt | 1 | 4.698.000₫ | 4.698.000₫ | Hshop.vn |
| 2 | Raspberry Pi Camera Module 3 — IMX708 12MP, autofocus, HDR. Nên chọn bản Wide 120° | 1 | 864.000₫ | 864.000₫ | Hshop.vn |
|  | Cộng khối Node V |  |  | 5.562.000₫ |  |

Mẹo tiết kiệm khoảng 500k: mua rời Pi 5 4GB (3.726.000₫, Hshop) + nguồn 5V/5A PD phổ thông (~200k) + thẻ 32GB (~150k) + tản nhiệt generic (~100k). Đánh đổi: nguồn không chính hãng dễ gây under-voltage khi cắm camera + USB. Không khuyến khích cho thiết bị mang đi thi.

## 4.2 Node A/B/C — Nút cảm biến và chấp hành (×3)

| # | Hạng mục | SL | Đơn giá | Thành tiền | Nơi mua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kit Wi-Fi BLE ESP32 NodeMCU-32S CH340 (Ai-Thinker chính hãng) | 3 | 190.000₫ | 570.000₫ | Hshop.vn |
| 4 | Mạch hiển thị LED đèn giao thông — đỏ/vàng/xanh, 5V, 56×21×11 mm | 12 | 8.000₫ | 96.000₫ | Hshop · Nshop |
| 5 | Cảm biến vật cản hồng ngoại IR — LM393, tầm 2–5 cm, chỉnh được độ nhạy | 12 | ~15.000₫ | ~180.000₫ | Hshop · Nshop |
| 6 | Nguồn 5V/2A ×3, breadboard, dây jumper, điện trở, header | — | — | ~250.000₫ | Nshop |
|  | Cộng khối Node A/B/C |  |  | ~1.096.000₫ |  |

ESP32 bản Ai-Thinker chính hãng giá 190k là loại ổn định nhất. Nếu cần cắt chi phí, bản DevKit V1 phổ thông khoảng 120–140k tại pyworld.vn hoặc linhkienvietnam.vn — tiết kiệm khoảng 180k, đổi lại rủi ro gặp chip CH340 nhái.

## 4.3 Sa bàn và vật tư mô hình

| # | Hạng mục | Ghi chú | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Tấm foam PVC / mica khổ A0 (~90×120 cm) làm nền sa bàn | Mua tại cửa hàng quảng cáo, khoảng 120–180k | ~150.000₫ |
| 8 | Decal in mặt đường 4 ngã tư + vạch kẻ | In decal PP khoảng 80–120k/m² | ~120.000₫ |
| 9 | Xe mô hình diecast 1:64 (20–30 chiếc) | Loại rẻ 5–10k/chiếc, chợ đồ chơi hoặc Shopee | ~200.000₫ |
| 10 | Giá treo camera (ống nhôm hoặc thanh V lỗ + khớp xoay) | Phải cứng vững để homography không bị trôi | ~100.000₫ |
|  | Cộng khối sa bàn |  | ~570.000₫ |

## 4.4 Tổng hợp Cấu hình A

| Khối | Chi phí |
| --- | --- |
| Node V — Raspberry Pi 5 4GB + Camera Module 3 | 5.562.000₫ |
| Node A/B/C — 3× ESP32 + LED + cảm biến IR + nguồn | ~1.096.000₫ |
| Sa bàn và vật tư mô hình | ~570.000₫ |
| TỔNG CỘNG | ≈ 7.228.000₫ |

Cách đưa về đúng 7 triệu: dùng ESP32 DevKit phổ thông (−180k) và tự làm giá treo camera từ vật liệu sẵn có (−100k) → ≈ 6.948.000₫.

# 5. Các cấu hình thay thế

| Cấu hình | Thay đổi so với A | Tổng chi phí | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| A− Tiết kiệm | Dùng Combo Pi 5 2GB Basic Kit (3.402.000₫) thay bản 4GB | ≈ 5,9 triệu | Khả thi thật nếu chạy Raspberry Pi OS Lite (không desktop) và phát triển qua SSH. YOLOv8n INT8 chỉ chiếm khoảng 300 MB RAM khi chạy. Chỉ chọn nếu đội quen làm việc headless. |
| A Khuyến nghị | — | ≈ 6,9–7,2 triệu | Cân bằng tốt nhất giữa rủi ro kỹ thuật và ngân sách. Đây là phương án nên chốt cho vòng Bán kết. |
| B NPU trên sensor | Thay Camera Module 3 bằng Raspberry Pi AI Camera IMX500 (2.322.000₫) | ≈ 8,7 triệu | Vượt ngân sách Bán kết, để dành cho Chung kết. Ưu điểm: NPU nằm trên sensor, CPU của Pi rảnh 100% cho RL và graph — luận điểm rất đẹp. Rủi ro: toolchain Sony IMX500 converter khá khó, cần khoảng 3–4 tuần làm quen. |
| C Hailo | Thêm Raspberry Pi AI HAT+ 13 TOPS Hailo-8L (2.592.000₫) | ≈ 9,8 triệu | Không khuyến nghị. Vượt ngân sách nhiều, lợi ích thực tế gần bằng 0 cho bài toán ra quyết định ở 1 Hz. Bản 26 TOPS Hailo-8 giá 3.834.000₫ càng không hợp lý. |

Nguồn tham chiếu giá khác cho phần Raspberry Pi: raspberrypi.vn (nguồn chính hãng 27W 388.000₫ · Active Cooler 230.000₫ · thẻ SanDisk 32GB 340.000₫ — AI Kit Hailo-8L 2.640.000₫ hiện hết hàng), mlab.com.vn, pivietnam.com.vn, proe.vn, cytrontech.vn.

# 6. Software stack đề xuất

Toàn bộ stack dưới đây chạy được trên đúng phần cứng Cấu hình A, không cần thêm thiết bị nào.

## 6.1 Node V — Raspberry Pi 5

| Lớp | Lựa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Detection | YOLO11n / YOLOv8n @ 320×320, INT8, backend NCNN | Khoảng 15–20 FPS trên CPU Pi 5 với 4 threads. NCNN nhanh hơn ONNX Runtime rõ rệt trên kiến trúc ARM. |
| Baseline dự phòng | MOG2 background subtraction + blob tracking | Nền sa bàn tĩnh nên chạy 60+ FPS và gần như không lỗi. Giữ làm phương án cứu nguy nếu YOLO chậm lúc demo trực tiếp — phần này chiếm 20% điểm Chung kết. |
| Tracking | ByteTrack (không dùng ReID) | Nhẹ, đủ để đếm xe và ước lượng vận tốc. |
| Ước lượng vận tốc | Homography 4 điểm từ mặt phẳng ảnh sang toạ độ sa bàn | Đổi px/frame sang cm/s rồi quy đổi tỉ lệ về km/h thực. Bắt buộc cố định camera tuyệt đối. |
| Mô hình dòng chảy | LWR / Cell Transmission Model (CTM) | Đúng như đề xuất đã nêu. Rời rạc hoá mỗi đoạn đường thành cell, cập nhật theo fundamental diagram. |
| RL agent | IPPO hoặc Independent DQN, huấn luyện trên SUMO hoặc CityFlow bằng laptop GPU, export ONNX (MLP nhỏ dưới 100 KB) | Không huấn luyện trên Pi. Pi chỉ chạy inference policy đã học xong. |
| Truyền tin | ESP-NOW giữa các nút + MQTT (paho) lên dashboard | Tách biệt rõ mặt phẳng phối hợp biên–biên và mặt phẳng giám sát. |

## 6.2 Node A/B/C — ESP32

- ESP-NOW (esp_now_send / esp_now_recv) để trao đổi đặc trưng cạnh: {node_id, queue_len, arrival_rate, phase, timestamp}

- Policy RL đã lượng tử hoá: TFLite Micro int8 (dưới 50 KB) hoặc bảng tra Q-table nếu không gian trạng thái đủ nhỏ

- Điều khiển đèn qua GPIO trực tiếp (module LED nhận mức cao 3,3–5 V)

- Một ESP32 kiêm nhiệm gateway ESP-NOW ↔ Wi-Fi/MQTT

## 6.3 Dashboard (chạy trên laptop)

- Mosquitto broker + FastAPI + web UI (React/Plotly hoặc Grafana)

- Trực quan hoá: topology đồ thị, trọng số cạnh theo thời gian thực, hàng đợi từng hướng, trạng thái pha đèn

- Biểu đồ so sánh fixed-time và EdgeFlow — đây là slide ăn điểm nhất của cả bài thuyết trình

# 7. Những chỗ cần sửa trong hồ sơ mô tả hệ thống

| Nội dung hiện tại | Nên sửa thành |
| --- | --- |
| "NVIDIA Jetson Orin Nano (tích hợp NPU công nghiệp hiệu năng cao từ 40 TOPS)" | "Raspberry Pi 5 (ARM Cortex-A76 quad-core 2,4 GHz) chạy mô hình thị giác lượng tử hoá INT8 — lựa chọn có chủ đích nhằm chứng minh khả năng nhân bản chi phí thấp trên quy mô đô thị" |
| "Mạng Mesh Wi-Fi công nghiệp / Sóng vô tuyến Sub-1GHz, độ trễ cực thấp (< 10ms)" | "ESP-NOW (802.11 MAC layer, peer-to-peer), độ trễ đo được khoảng 2–4 ms giữa các nút" — kèm số liệu thực nghiệm |
| "kết hợp module 5G/LTE để đồng bộ dữ liệu về IOC" | Bỏ 5G/6G khỏi bản demo. Thay bằng: "Wi-Fi/MQTT lên IOC; kiến trúc sẵn sàng thay thế bằng LTE/5G khi triển khai thực địa" |
| "RS-485/Modbus, RJ45 và Relay cách ly quang" | Giữ lại 1 kênh relay/optocoupler thật trên Node V để chứng minh khả năng ghép vào tủ đèn hiện hữu. Chi tiết này rất ăn điểm "tính thực tiễn" mà chỉ tốn khoảng 30k. |
| Ngầm định mọi nút giao đều có camera | Nêu rõ kiến trúc cảm biến dị thể: nút trọng điểm dùng camera, nút thường dùng loop detector — kèm bảng so sánh chi phí triển khai trên 5.000 nút giao |

# 8. Rủi ro và lưu ý khi đặt hàng

- Hàng hết: AI Kit Hailo-8L trên raspberrypi.vn đang hết hàng; mạch đèn giao thông trên Nshop cũng hết. Nên đặt sớm và đặt song song ở 2 shop.

- Giá đã gồm VAT chưa? Hshop ghi rõ: mã SKU kết thúc bằng chữ V là hàng công ty, giá đã gồm thuế. raspberrypi.vn niêm yết giá chưa gồm VAT — cần cộng thêm 8–10% khi so sánh.

- Giá biến động: toàn bộ giá trong tài liệu này tra ngày 29/07/2026. Kiểm tra lại trước khi chốt đơn.

- Nguồn điện Pi 5: bắt buộc nguồn 5V/5A (27W) PD. Nguồn 5V/3A sẽ gây throttle khi chạy camera và inference liên tục — lỗi này rất hay xảy ra đúng lúc demo.

- Khoá autofocus: Camera Module 3 có AF. Phải khoá tiêu cự thủ công (đặt lens_position cố định trong picamera2) trước khi demo, nếu không AF sẽ "thở" và làm trôi homography, dẫn tới sai vận tốc.

- Ánh sáng hội trường: đèn huỳnh quang hoặc LED sân khấu có thể gây flicker trên ảnh. Đặt AeFlickerMode phù hợp 50 Hz hoặc khoá exposure thủ công. Nên tự mang đèn LED chiếu sa bàn riêng.

- Cảm biến IR và bề mặt sa bàn: cảm biến vật cản hồng ngoại phản ứng kém với vật màu đen nhám. Nếu xe mô hình màu đen, dán một mẩu decal phản quang dưới gầm xe, hoặc chuyển sang cảm biến thu-phát đối xứng (photo-interrupter) đặt hai bên làn đường.

# 9. Việc cần làm ngay (còn khoảng 12 tuần đến Bán kết)

| Tuần | Nội dung công việc |
| --- | --- |
| 1 | Chốt BOM, đặt hàng Hshop (Pi 5 combo + camera) và Nshop (ESP32, LED, cảm biến IR). Song song: dựng môi trường SUMO/CityFlow trên laptop GPU. |
| 2–3 | Dựng sa bàn vật lý. Gắn camera cố định, hiệu chuẩn homography. Thu khoảng 2.000 ảnh xe mô hình để fine-tune YOLO. |
| 3–5 | Fine-tune YOLO11n trên dữ liệu sa bàn → export INT8 NCNN → benchmark FPS thật trên Pi 5. Viết baseline MOG2 song song làm phương án dự phòng. |
| 4–6 | Firmware ESP32: mesh ESP-NOW + đọc cảm biến IR + điều khiển đèn. Đo độ trễ thật và ghi lại số liệu để đưa vào slide. |
| 6–9 | Huấn luyện MARL trong SUMO với topology khớp sa bàn. Export ONNX/TFLite Micro. Triển khai lên Pi và ESP32. |
| 9–11 | Dashboard và đo đạc so sánh fixed-time với EdgeFlow: thời gian chờ trung bình, chiều dài hàng đợi, throughput. Đây là bằng chứng định lượng bắt buộc phải có. |
| 11–12 | Tổng duyệt demo, chuẩn bị kịch bản trình bày 25 phút, luyện phản biện. Chuẩn bị phương án dự phòng: video demo đã quay sẵn + baseline MOG2. |

Tài liệu tổng hợp từ thể lệ chính thức VEDC 2026 (Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam), danh sách 36 đội vào vòng Bán kết, và giá niêm yết công khai của các nhà bán lẻ Việt Nam, tra cứu ngày 29/07/2026.