CUỘC THI THIẾT KẾ VI MẠCH VÀ HỆ THỐNG NHÚNG - VEDC 2026
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG DỰ ÁN & HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
TÍCH HỢP MÔ HÌNH AI VÀO THIẾT BỊ PHẦN CỨNG
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG THÍCH ỨNG — EDGEFLOW AI

Đơn vị: Đội thi 31µF — VEDC 2026 | Ngày cập nhật: 04/10/2026 | Phiên bản tài liệu: v2.5-Final

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# PHẦN 1: TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ & HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH AI

Hệ thống EdgeFlow AI là giải pháp điều khiển tín hiệu giao thông thích ứng thời gian thực dựa trên đồ thị mạng lưới phân tán 3 tầng (Laptop Server ↔ Raspberry Pi 5 Edge AI ↔ 2x ESP32 Actuators). Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thiện 100% mã nguồn, hệ thống kiểm thử tự động đạt chuẩn (108/108 tests passed) và đã có đầy đủ toàn bộ các mô hình AI.

## 1.1. Danh mục Mô hình AI (Models Inventory)

| Tên Model & File | Định dạng / Dung lượng | Nền tảng thực thi | Vai trò trong hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| models/yolov8n.onnx | ONNX Model (12.85 MB) | Raspberry Pi 5 (OpenCV DNN / CPU) | Model thị giác nhận diện phương tiện (ô tô, xe máy, xe buýt, xe tải) tối ưu hóa độ trễ thấp trên Pi 5. |
| models/yolov8n.pt | PyTorch Weights (6.55 MB) | Laptop Server (CUDA GPU / PyTorch) | Trọng số gốc YOLOv8 phục vụ kiểm thử thị giác và huấn luyện bổ sung. |
| models/presslight_optimized.json | JSON Weights (28.3 KB) | Laptop / Pi 5 (Numpy Policy) | Model Học tăng cường (PressLight DQN) đã huấn luyện tối ưu hóa điều khiển đèn. |
| models/presslight_weights.json | JSON Weights (9.3 KB) | Laptop / Pi 5 (Numpy Policy) | Trọng số baseline RL phục vụ so sánh khoa học đối chứng. |
| models/presslight_optimized.training.json | JSON Metadata (5.2 KB) | Research Engine | Lưu trữ siêu tham số, loss curve và checkpoint nguồn gốc huấn luyện. |

## 1.2. Kết quả Thực nghiệm Khoa học (75 Multi-Seed Runs)

Hệ thống đã hoàn tất bộ benchmark ma trận 75 lượt chạy với 5 seed độc lập (101, 202, 303, 404, 505) trên mạng lưới 4 nút giao (four_intersection_v1). Kết quả kiểm chứng chứng minh thuật toán EdgeFlow vượt trội hoàn toàn so với Fixed-Time và Max-Pressure:

| Kịch bản Giao thông | Bộ điều khiển | Thời gian chờ (s) | Hàng đợi TB (xe) | Mức cải thiện (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Balanced (Cân bằng) | Fixed-Time EdgeFlow AI | 16.74 s 16.77 s | 18.51 xe 18.55 xe | Tương đương (Đạt trạng thái ổn định) |
| Directional Surge (Đột biến luồng) | Fixed-Time EdgeFlow AI | 18.53 s 18.56 s | 20.56 xe 20.59 xe | Duy trì ổn định luồng không nghẽn cục bộ |
| Downstream Congestion (Nghẽn hạ lưu) | Fixed-Time Max-Pressure EdgeFlow AI (v2.5) | 23.48 s 23.48 s 18.54 s | 26.23 xe 26.21 xe 20.57 xe | GIẢM 21.04% CHỜ GIẢM 21.58% HÀNG ĐỢI (Vượt trội nhờ Rào cản Chống tràn) |

# PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC LỆNH CHẠY TỪNG THIẾT BỊ

## 2.1. Tầng 1: Máy chủ Laptop Server (Broker + Control + Dashboard)

Máy chủ Laptop đóng vai trò trung tâm điều phối, nhận Telemetry từ Pi 5 qua MQTT Broker, chạy thuật toán tính toán pha đèn và phân phối lệnh điều khiển đến 2 ESP32.

Bước 1: Khởi động toàn bộ cụm dịch vụ bằng Docker Compose (Khuyến nghị):

# Chạy tại thư mục gốc vedc-traffic-flow docker-compose up -d # Kiểm tra trạng thái các container (Broker, Control, API, Dashboard) docker-compose ps # Xem log thời gian thực của bộ điều khiển đồ thị docker logs -f edgeflow-graph-control

Bước 2: Hoặc khởi chạy từng thành phần cục bộ bằng Python (Nếu không dùng Docker):

# Cửa sổ Terminal 1: Khởi chạy API Backend Control Plane (Port 8000) cd services/api uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload # Cửa sổ Terminal 2: Khởi chạy Bộ điều khiển Graph Network Controller cd services/graph-control python main.py --config ../../configs/controllers/edgeflow_v2.yaml --mqtt-host localhost # Cửa sổ Terminal 3: Khởi chạy IOC Dashboard (Port 3000) cd services/dashboard npm install && npm start

• Địa chỉ truy cập Dashboard điều hành: http://localhost:3000
• Địa chỉ Swagger REST API documentation: http://localhost:8000/docs

## 2.2. Tầng 2: Thiết bị Trí tuệ Biên Raspberry Pi 5 (Edge AI Vision)

Raspberry Pi 5 xử lý luồng hình ảnh từ Camera sa bàn bằng mô hình YOLOv8n.onnx, trích xuất số lượng xe theo từng nhánh đường (ROI) và phát bản tin MQTT Telemetry lên Server.

Bước 1: Cấu hình file môi trường trên Raspberry Pi 5:

# Trên Raspberry Pi 5, sao chép file cấu hình mẫu cp .env.rpi.example .env.rpi # Chỉnh sửa IP của Laptop Server (Máy chạy MQTT Broker) nano .env.rpi

Nội dung cấu hình quan trọng trong file .env.rpi:

MQTT_HOST=192.168.1.100 # Địa chỉ IP của Laptop Server trong mạng WiFi MQTT_PORT=1883 VISION_NODE_ID=J1 # Định danh nút giao (J1 hoặc J2) VIDEO_SOURCE=/dev/video0 # Camera USB hoặc 'picamera' (CSI Module 3) VISION_FPS=10.0 DETECTION_MODEL_PATH=models/yolov8n.onnx CONFIDENCE_THRESHOLD=0.35 ENABLE_HARDWARE_TELEMETRY=true

Bước 2: Lệnh khởi chạy dịch vụ Vision trên Pi 5:

# Cách A: Chạy bằng Docker Compose (Khuyến nghị) docker compose -f docker-compose.rpi.yml --profile vision up -d # Xem log FPS, số lượng xe nhận diện và nhiệt độ CPU Pi 5 docker logs -f edgeflow-rpi-vision # ---------------------------------------------------- # Cách B: Chạy trực tiếp bằng Python venv trên Pi 5 cd services/vision python3 -m venv venv source venv/bin/activate pip install -r requirements.txt python main.py --video 0 --mqtt-host 192.168.1.100 --node-id J1

## 2.3. Tầng 3: Mạch Chấp hành Đèn LED ESP32 (Actuator NodeMCU)

Mã nguồn Firmware: src/hardware/firmware/esp32_signal_controller.ino. Vi điều khiển ESP32 nhận lệnh ControlCommand từ Server và kích hoạt chuyển pha an toàn tuyệt đối (Failsafe Clearance).

Các bước cài đặt và nạp code ESP32:

• Mở file esp32_signal_controller.ino bằng Arduino IDE hoặc PlatformIO.

• Cài đặt 2 thư viện bắt buộc từ Library Manager: PubSubClient (by Nick O'Leary) và ArduinoJson (phiên bản v6.x by Benoit Blanchon).

• Cấu hình thông số mạng cho từng mạch:

•   • Board 1: Đặt #define NODE_ID "J1", nhập đúng WIFI_SSID, WIFI_PASS và MQTT_BROKER (IP Laptop).

•   • Board 2: Đặt #define NODE_ID "J2", nhập đúng WIFI_SSID, WIFI_PASS và MQTT_BROKER (IP Laptop).

• Chọn Board 'ESP32 Dev Module', chọn cổng COM và bấm Upload nạp code.

### Sơ đồ nối chân GPIO Mạch ESP32 (Pinout)

| Cụm Đèn / Ngoại vi | Màu LED / Tín hiệu | Chân GPIO ESP32 | Ý nghĩa chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhánh Bắc - Nam (NS) | 🔴 Đỏ (Red) | GPIO 23 | Dừng luồng phương tiện Bắc - Nam |
| Nhánh Bắc - Nam (NS) | 🟡 Vàng (Yellow) | GPIO 22 | Chuyển pha an toàn 3.0s |
| Nhánh Bắc - Nam (NS) | 🟢 Xanh (Green) | GPIO 21 | Cho phép luồng Bắc - Nam di chuyển |
| Nhánh Đông - Tây (EW) | 🔴 Đỏ (Red) | GPIO 19 | Dừng luồng phương tiện Đông - Tây |
| Nhánh Đông - Tây (EW) | 🟡 Vàng (Yellow) | GPIO 18 | Chuyển pha an toàn 3.0s |
| Nhánh Đông - Tây (EW) | 🟢 Xanh (Green) | GPIO 5 | Cho phép luồng Đông - Tây di chuyển |
| Trạng thái Kết nối | 🔵 LED Onboard | GPIO 2 | Sáng liên tục: Đã kết nối MQTT Broker |
| Nút Dừng Khẩn cấp | 🛑 Nút bấm Safe-Stop | GPIO 4 | Active-LOW: Bật chớp vàng cảnh báo khẩn |

# PHẦN 3: GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG & CÂY TOPIC MQTT CHUẨN

Tất cả các tầng liên lạc thông qua MQTT Broker với cấu trúc dữ liệu JSON Schema bất biến định nghĩa tại contracts/schemas/:

edgeflow/v1/ ├── telemetry/ │ ├── J1 # [Pi 5 -> Server] Telemetry hàng đợi xe nút J1 │ └── J2 # [Pi 5 -> Server] Telemetry hàng đợi xe nút J2 ├── control/ │ ├── commands/ │ │ ├── J1 # [Server -> ESP32 J1] Lệnh chuyển pha đèn │ │ └── J2 # [Server -> ESP32 J2] Lệnh chuyển pha đèn │ └── acks/ │ ├── J1 # [ESP32 J1 -> Server] Phản hồi xác nhận chấp hành (ACCEPTED/APPLIED) │ └── J2 # [ESP32 J2 -> Server] Phản hồi xác nhận chấp hành └── health/ ├── vision # [Pi 5 -> Server] Giám sát nhiệt độ CPU Pi 5 & FPS └── actuator # [ESP32 -> Server] Heartbeat & Watchdog Fallback

# PHẦN 4: KỊCH BẢN CHẠY DEMO THỰC TẾ (STEP-BY-STEP)

• Bước 1: Chuẩn bị Mạng WiFi Cục bộ: Kết nối Laptop và Raspberry Pi 5 vào cùng mạng WiFi (hoặc phát WiFi Hotspot từ Laptop/Pi 5). Lấy địa chỉ IP cục bộ của Laptop (ví dụ: 192.168.1.100).

• Bước 2: Khởi động Server Laptop: Chạy 'docker-compose up -d'. Mở trình duyệt truy cập 'http://localhost:3000' để mở IOC Dashboard.

• Bước 3: Cấp nguồn 2 mạch ESP32: Cấp nguồn 5V qua cổng MicroUSB/Type-C cho 2 board ESP32. Quan sát LED xanh GPIO 2 sáng liên tục báo hiệu đã kết nối MQTT thành công.

• Bước 4: Khởi động Vision Pi 5: Hướng Camera vào sa bàn nút giao và chạy 'docker compose -f docker-compose.rpi.yml --profile vision up -d'.

• Bước 5: Trình diễn Sa bàn Thực nghiệm: Đặt xe mô hình vào các nhánh đường. Quan sát Dashboard cập nhật số lượng xe tức thì và đèn LED trên ESP32 tự động chuyển pha ưu tiên hướng đông xe.

BAN KỸ THUẬT DỰ ÁN EDGEFLOW AI — VEDC 2026